# Tài liệu kỹ thuật

# Cấu hình:

Thiết bị: Server Dell HP DL320e Gen 8 CPU:Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz*1 RAM: 32 GB (8GB*4) bus 1666 Storage: 4TB *4 Card RAID: P420 Raid: 5 Thông tin quản trị: IP IDRAC 10.0.1.120 (NIC1) User : Administrator Password: NHFVSMOP IP Proxmox 10.0.1.20 (NIC1) User: root Password: Haoquangviet@

# Bước1:Cài Promote Backup Server

Storage OS HDD: 100GB

Swap: 16GB

Cài Trên NIC1

IP: 10.0.1.20/24

Gateway: 10.0.1.1

Hostname: pbs.local
DNS:1.1.1.1

#  Bước 2:Tạo định dạng phần còn dư trong disk

 fdisk /dev/sda
 Nhập n để tạo partition mới
 Nhập 4 để tạo sda4
 Thông số còn lại để default
 Nhập w để lưu lại cấu hình

mkfs.ext4 /dev/sda4 (để định dạng sda4 thành ext4)

mkdir /promoxbackupserver (tạo thư mục backup)

blkid /dev/sda4 (để lấy UUID sda4)

nano /etc/fstab
Thêm

Blkid /dev/sda4 (để lấy UUID của sda4)
nano /etc/fstab
Thêm theo dạng bên dưới:
UUID=a5e6341f-7fcf-45c8-8f25-830ce564de33 /promoxbackupserver ext4 defaults 0 2  (UUID lấy của sda4)
Lưu lại.
mount -a (để kiểm tra lại)

# Bước 3: Thêm Datastore vào proxmox backup server GUI

# Đăng nhập vào proxmox GUI bằng user pass proxmox qua đường dẫn: IP_promox:8007 -vd: 10.0.1.20:8007 (Nhớ đổi Realm thành Linux PAM standard authentication)

# Vào Datastore> Add datastore

# Ở tab Prune Options để điều chỉnh số bản backup giữ lại.Mặc định bỏ trống là giữ lại hết.
 
 Datastore đã được thêm thành công.
 
 Tạo user quản trị datastore:

Tạo API Token cho user vừa tạo:

Lưu lại ID và Token Secret

Qua tab Permission để cấp quyền cho user và api-token

Vào mục Certification để lấy fingerprint và lưu lại

# Bước 4:Thêm PBS vào PVE

Đăng nhập PVE :
 Add storage :
 
 Nhập thông tin như sau :
 Server : IP của PBS
 Username : Name của api-token đã tạo bên pbs
 Password : Secret token đã tạo
 Fingerprint : đã lấy từ PBS
 Datastore đã tạo bên PBS
 
 Đã thêm thành công.

# Bước 5 : Tạo backup tự động và cách restore

Tạo lịch backup:
 Chọn thời gian backup tự động trong mục Schedule

Trong tab Retention để chọn số lượng Backup giữ lại.

Stick vào repeat missed để thực hiện lại backup nếu không backup được theo đúng lịch.

# Cách restore
 -Chọn VM cần restore trên PVE:
 -Tắt VM đó
 -Vào mục Backup sẽ hiện ra các bản backup của VM đó
 -Chọn bản backup cần restore
 -Chọn Restore

# Bonding 2 Card NIC:
 bond-mode: balance-alb  
Nội dung /etc/network/interfaces

auto lo

iface lo inet loopback

auto eno1

iface eno1 inet manual

bond-master bond0

auto eno2

iface eno2 inet manual

bond-master bond0

auto bond0

iface bond0 inet static

address 10.0.1.20

netmask 255.255.255.0

gateway 10.0.1.1

dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

bond-mode balance-alb

bond-miimon 100

bond-slaves eno1 eno2

